MANUEL D’UTILISATION

Gunther.ino

« Mode simplifié »

2026-2027

TABLE DES MATIÈRES

L’ASSOCIATION ET LES GRANDS ACTEURS DU PROJET	3

PRÉSENTATION	4

VUE D’ENSEMBLE	5

ALIMENTATION	6

PREMIER PROGRAMME	7

BRANCHEMENTS	8

DÉMARRAGE ET AUTO-TEST	9

LED, SWITCHS, JACK, BUZZER, PILE	10

CAPTEURS	11

SUIVI DU VOL	12

SERVOS	13

ENREGISTREMENT SUR LA CARTE SD	14

TÉLÉMÉTRIE	15

PROGRAMME DE VOL TYPE	16

EXEMPLES FOURNIS	17

EN CAS DE PROBLÈME	18

CONTACT ET VERSION	19

# L’ASSOCIATION ET LES GRANDS ACTEURS DU PROJET

Créée en 1986, l’Association Aérospatiale Air ESIEA est engagée depuis près de 40 ans dans les événements organisés par l’ANSTJ puis par Planète Sciences. Ayant pour objet la promotion et l’organisation d’activités techniques et pédagogiques autour des domaines des sciences et de l’aérospatial, elle est amenée à participer au C’Space organisé par Planète Science ainsi qu’à des événements comme EuRoC et d’autres campagnes indépendantes.

L’équipe du projet sera donc épaulée tout au long de l’année par Air ESIEA qui elle-même bénéficie du soutien opérationnel de ses partenaires. Le plus important d’entre eux restant l’école d’ingénieur à laquelle elle est rattachée : l’ESIEA.

L’ESIEA fournit à Air ESIEA depuis sa création des locaux à titre gracieux ainsi qu’une dotation pécuniaire qu’elle laisse à sa charge de répartir entre ses nombreux projets. La philosophie globale reste de faire des fusées aussi peu chères que possible, sans jamais compromettre la sécurité du public ou de la mission.

# PRÉSENTATION

Gunther.ino est la carte électronique des minifusées d’Air ESIEA. Elle détecte le décollage et l’apogée, commande l’éjection du parachute (trappe ou coiffe) et enregistre les données du vol sur une carte micro SD.

En mode simplifié, tout passe par la bibliothèque Gunther fournie avec la carte : une seule ligne #include <Gunther.h> et chaque action devient une fonction (Gunther.altitude(), Gunther.apogee(), Gunther.servoOpen(1)...). Les capteurs, la détection des phases du vol et l’enregistrement sont déjà écrits et testés.

## Caractéristiques

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Microcontrôleur | ATSAMD51J20A : Cortex-M4F à 120 MHz, 1 Mo de flash, 256 Ko de RAM |
| Baromètre | BMP390 (I2C, adresse 0x76) : pression, température, altitude. BMP388 et SPL07-003 acceptés |
| Centrale inertielle | BMI088 (SPI) : accéléromètre ±24 g et gyroscope ±2000 °/s |
| Stockage | Lecteur de carte micro SD (SPI), avec détection de carte |
| Sorties | 4 LED, 4 servos, 1 buzzer piézo |
| Entrées | 4 switchs, 1 jack de décollage, mesure de la tension pile |
| Extensions | 1 bus I2C, 1 bus SPI avec un CS libre, 1 UART |
| Alimentation | Pile 9 V (7 à 12 V) ou USB-C |
| Programmation | USB-C avec l’Arduino IDE (bootloader UF2), ou sonde SWD |

## Deux façons de programmer la carte

|  | Mode simplifié | Mode classique |
| --- | --- | --- |
| Principe | Bibliothèque Gunther : une fonction par action (Gunther.altitude(), Gunther.apogee()...) | Code Arduino standard, comme sur une Arduino Nano, avec les noms des broches de la carte |
| Pour qui | Premiers vols, équipes qui veulent un programme fiable rapidement | Ceux qui veulent écrire eux-mêmes la lecture des capteurs et la logique du vol |
| Exemples | Fichier › Exemples › Gunther | Fichier › Exemples › Gunther Classique |
| Manuel | Manuel d’utilisation, mode simplifié | Manuel d’utilisation, mode classique |

Ce manuel couvre le mode simplifié. Les deux modes peuvent être mélangés dans le même programme : voir le manuel du mode classique pour l’autre partie.

# VUE D’ENSEMBLE

Les numéros sur les images renvoient au tableau en dessous.

Dessus et dessous de la carte

| N° | Élément | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 | BAT | Entrée pile (+ et −) |
| 2 | LED 1 à LED 4 | Sorties LED |
| 3 | SW 1 à SW 4 | Entrées switchs |
| 4 | RESET | Redémarrage (double appui = bootloader) |
| 5 | MCU | Microcontrôleur ATSAMD51J20A |
| 6 | PROG/LOG | USB-C : programmation et moniteur série |
| 7 | ALT | Baromètre BMP390 |
| 8 | IMU | Centrale inertielle BMI088 |
| 9 | Bornier gauche | I2C, JACK, SWD, 3V3 |
| 10 | Bornier droit | SPI, UART, +5V |
| 11 | BUZZER | Buzzer piézo |
| 12 | Bornier du bas | 3V3, servos M1 à M4, +5V |
| 13 | Barrette 3V3 | Alimentation 3,3 V |
| 14 | Barrette +5V | Alimentation 5 V des servos |
| 15 | Carte SD | Lecteur micro SD (dessous) |
| 16 | Protection | Fusible réarmable 1,5 A et anti-inversion de la pile |
| 17 | Condensateur | Réserve d’énergie du +5V (220 µF) |

# ALIMENTATION

La pile arrive sur BAT, passe par la protection, puis un convertisseur fait le 5 V et un régulateur fait le 3,3 V à partir du 5 V. L’USB-C fournit aussi le 5 V, à travers une diode : les deux peuvent être branchés en même temps.

| Rail | Où le trouver | Limite |
| --- | --- | --- |
| BAT | Bornier BAT | 7 à 12 V (pile 9 V). Fusible 1,5 A, protégé contre l’inversion |
| +5V | Bornier droit, bornier du bas, barrette +5V | 2 A au total, partagé avec le 3,3 V |
| 3V3 | Bornier gauche, bornier du bas, barrette 3V3 | 500 mA au total, dont environ 50 mA pour la carte |
| USB-C | Prise PROG/LOG | 500 mA (limite du port USB du PC) |

La tension de la pile se lit directement en volts avec Gunther.batteryVoltage().

Les borniers +5V et 3V3 sont reliés directement aux alimentations de la carte : un court-circuit entre + et − coupe toute la carte.

# PREMIER PROGRAMME

## Installation du paquet Arduino

1.	Fichier › Préférences, puis coller ce lien dans URL de gestionnaire de cartes supplémentaires :

https://raw.githubusercontent.com/Arkyos03/Gunther.ino-Arduino/main/package_gunther_index.json

2.	Outils › Type de carte › Gestionnaire de cartes : chercher Gunther.ino et installer.

3.	Choisir la carte Gunther.ino (Rev A) et le port USB.

4.	Écrire le programme puis cliquer sur Téléverser, comme pour une carte Arduino.

Si le téléversement ne marche plus (programme planté), un double appui sur RESET met la carte en mode bootloader : la LED 1 pulse et un lecteur GUNTHERBOOT apparaît. Il suffit de relancer le téléversement.

## Structure d’un programme

#include <Gunther.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);        // moniteur série (optionnel)

Gunther.begin();             // démarre la carte et les capteurs

Gunther.selfTest();          // 3 bips = tout est OK

}

void loop() {

Gunther.update();            // lit les capteurs, suit le vol

// ... ton programme ...

}

- Gunther.begin() se met toujours au début de setup(). Il configure les broches, démarre le baromètre et la centrale inertielle et mesure la pression au sol (l’altitude 0).

- Gunther.update() se met au début de loop(). Les autres fonctions l’appellent aussi : l’oublier ne bloque rien, mais l’appeler souvent rend la détection du vol plus précise.

- Éviter les longs delay() dans loop() pendant un vol : 10 à 20 ms au maximum.

# BRANCHEMENTS

En mode simplifié, les éléments du bornier sont désignés par leur numéro dans les fonctions (Gunther.led(2, true) pour la LED 2, Gunther.servoOpen(1) pour le servo M1...).

| Repère sur la carte | Dans le code | Branchement |
| --- | --- | --- |
| LED 1 à LED 4 | Gunther.led(1..4, ...) | LED directement entre + et − (résistance 330 Ω déjà sur la carte) |
| SW 1 à SW 4 | Gunther.switchClosed(1..4) | Interrupteur entre + et − : fermé = true |
| JACK | Gunther.jackPlugged(), Gunther.liftoff() | Jack entre + (3,3 V) et S : en place = branché, arraché = décollage |
| M1 à M4 | Gunther.servoOpen(1..4)... | Servo : signal sur la broche, alimentation sur +5V et GND |
| BUZZER | Gunther.beep() | Déjà sur la carte |
| BAT | Gunther.batteryVoltage() | Pile 9 V |
| Carte SD | Gunther.logBegin()... | Carte micro SD formatée en FAT32 ou exFAT |
| Tx / Rx | Serial1, Gunther.printFlight(Serial1) | Module radio ou GPS (niveaux 3,3 V) |
| Sda / Scl, SPI | – | Capteurs externes : voir le manuel du mode classique |

# DÉMARRAGE ET AUTO-TEST

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.begin() | Démarre la carte, les capteurs et mesure l’altitude du sol. Renvoie false si un capteur ne répond pas (la carte fonctionne quand même) |
| Gunther.update() | Lit les capteurs et suit le vol (au plus une fois par milliseconde) |
| Gunther.selfTest() | Vérifie baromètre, centrale, carte SD et pile, affiche un rapport sur le moniteur série et bipe le résultat |
| Gunther.selfTest(false, false) | Même test sans exiger la carte SD ni la pile (essais sur USB) |
| Gunther.enterBootloader() | Redémarre la carte en mode bootloader |

## Code des bips

| Bips | Résultat | Valeur renvoyée |
| --- | --- | --- |
| 3 bips courts | Tout est OK | GUNTHER_OK |
| 1 bip long + 1 court | Baromètre absent | GUNTHER_ERR_BARO |
| 1 bip long + 2 courts | Centrale inertielle absente | GUNTHER_ERR_IMU |
| 1 bip long + 3 courts | Carte SD absente ou illisible | GUNTHER_ERR_SD |
| 1 bip long + 4 courts | Pile sous 7 V | GUNTHER_ERR_BATTERY |

if (Gunther.selfTest() != GUNTHER_OK) {

while (true) { Gunther.ledToggle(4); delay(200); }   // on ne part pas en vol

}

# LED, SWITCHS, JACK, BUZZER, PILE

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.led(n, true/false) | Allume ou éteint la LED n (1 à 4) |
| Gunther.ledToggle(n) | Inverse l’état de la LED n |
| Gunther.ledBrightness(n, 0-255) | Luminosité de la LED 1 ou 2 |
| Gunther.allLeds(true/false) | Toutes les LED d’un coup |
| Gunther.switchClosed(n) | true si le switch n (1 à 4) est fermé |
| Gunther.jackPlugged() | true si le jack est en place |
| Gunther.beep(fréquence, durée) | Bip sans bloquer le programme (4000 Hz, 100 ms par défaut) |
| Gunther.beepBlocking(fréquence, durée) | Bip qui attend la fin du son |
| Gunther.beepCount(n) | n bips courts |
| Gunther.beepAltitude() | Bipe l’altitude max chiffre par chiffre (voir Suivi du vol) |
| Gunther.batteryVoltage() | Tension de la pile en volts |
| Gunther.lowBattery() | true sous 7 V (Gunther.lowBattery(7.5) pour un autre seuil) |

# CAPTEURS

## Baromètre

Le baromètre est reconnu automatiquement au démarrage : BMP390, BMP388/BMP384 (Bosch) ou SPL07-003 (vendu sous le nom « BMP388 » par certains fabricants, même empreinte). Il est lu à 50 Hz.

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.altitude() | Altitude en mètres par rapport au sol (0 au démarrage) |
| Gunther.altitudeSea() | Altitude au-dessus du niveau de la mer (1013,25 hPa par défaut) |
| Gunther.pressure() | Pression en pascals |
| Gunther.temperature() | Température du capteur en °C |
| Gunther.verticalSpeed() | Vitesse verticale en m/s (positive en montée, filtrée) |
| Gunther.setGroundLevel() | Refait le zéro d’altitude ici (déjà fait par begin()) |
| Gunther.baroOK() · Gunther.baroName() | Baromètre détecté, et son nom |

## Centrale inertielle BMI088

Accéléromètre ±24 g et gyroscope ±2000 °/s, lus à chaque Gunther.update().

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.accel(x, y, z) | Les 3 accélérations en m/s² dans x, y, z |
| Gunther.gyro(x, y, z) | Les 3 vitesses de rotation en °/s |
| Gunther.accelX() ... Gunther.gyroZ() | Un seul axe |
| Gunther.gForce() | Accélération totale en g (1 au repos) |
| Gunther.imuOK() | Centrale détectée |

float ax, ay, az;

Gunther.accel(ax, ay, az);

Serial.printf("%.1f m  %.2f %.2f %.2f\n", Gunther.altitude(), ax, ay, az);

# SUIVI DU VOL

La bibliothèque suit les phases du vol toute seule. Gunther.state() donne la phase en cours :

| Phase | Valeur | Passage à la phase suivante |
| --- | --- | --- |
| Au sol | GUNTHER_GROUND | Jack arraché pendant 20 ms (ou accélération, si réglée) |
| Montée | GUNTHER_ASCENT | Altitude 3 m sous le maximum pendant 5 mesures, au moins 1 s après le décollage (ou sécurité de temps) |
| Descente | GUNTHER_DESCENT | Vitesse verticale sous 1 m/s pendant 3 s |
| Posée | GUNTHER_LANDED | – |

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.liftoff() | true depuis le décollage |
| Gunther.apogee() | true depuis l’apogée |
| Gunther.landed() | true une fois la fusée posée |
| Gunther.flightTime() | Temps depuis le décollage en ms (0 au sol) |
| Gunther.maxAltitude() | Altitude maximale atteinte en m |
| Gunther.resetFlight() | Retour à la phase « au sol » (essais) |

## Réglages

À appeler dans setup(), après Gunther.begin().

| Fonction | Défaut | Effet |
| --- | --- | --- |
| Gunther.setApogeeDrop(m) | 3 m | Baisse d’altitude qui confirme l’apogée |
| Gunther.setApogeeMinTime(ms) | 1000 ms | Pas d’apogée avant ce temps de vol |
| Gunther.setApogeeTimeout(ms) | 0 (aucune) | Sécurité : apogée forcée après ce temps de vol |
| Gunther.setLiftoffAccel(g) | 0 (aucune) | Décollage aussi détecté au-delà de cette accélération pendant 50 ms |
| Gunther.setLandingTime(ms) | 3000 ms | Durée d’immobilité qui confirme l’atterrissage |

La sécurité de temps (setApogeeTimeout) est fortement conseillée : elle ouvre le parachute même si le baromètre est perturbé. Choisir une durée un peu après l’apogée prévue par la simulation.

## Retrouver l’altitude après le vol

Gunther.beepAltitude() bipe l’altitude maximale chiffre par chiffre : 437 m donnent 4 bips, une pause, 3 bips, une pause, 7 bips. Un bip long vaut 0. On peut aussi donner une valeur : Gunther.beepAltitude(125).

# SERVOS

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.servoAngles(n, fermé, ouvert) | Angles du servo n en degrés (0 et 90 par défaut) |
| Gunther.servoClose(n) | Met le servo n en position fermée |
| Gunther.servoOpen(n) | Met le servo n en position ouverte |
| Gunther.servoWrite(n, angle) | Angle quelconque (0 à 180°) |
| Gunther.servoDetach(n) | Coupe le signal : le servo ne force plus |

Gunther.servoAngles(1, 10, 100);   // trappe fermée à 10°, ouverte à 100°

Gunther.servoClose(1);

...

if (Gunther.apogee()) Gunther.servoOpen(1);

# ENREGISTREMENT SUR LA CARTE SD

Gunther.logBegin() crée un nouveau fichier à chaque démarrage : vol_001.csv, vol_002.csv... Un vol n’est jamais écrasé. Les données sont écrites sur la carte au moins toutes les 0,5 s : en cas de coupure, on perd au plus la dernière demi-seconde.

| Fonction | Ce qu’elle fait |
| --- | --- |
| Gunther.logBegin() | Nouveau fichier avec l’en-tête complet. Renvoie false sans carte SD |
| Gunther.logBegin("essai", "temps;alt") | Autre préfixe (7 lettres max) et en-tête personnalisé |
| Gunther.logFlight() | Une ligne complète (voir colonnes ci-dessous) |
| Gunther.log(a, b, c...) | Une ligne avec le temps puis les valeurs données |
| Gunther.logText("texte") | Une ligne de texte (événement) |
| Gunther.logFlush() · Gunther.logClose() | Forcer l’écriture, fermer le fichier |
| Gunther.setLogSeparator(',') | Séparateur des colonnes (; par défaut, pour Excel en français) |
| Gunther.sdCardPresent() · Gunther.logFileName() | Carte insérée et lisible (testée au plus une fois par seconde), nom du fichier en cours |

## Colonnes de Gunther.logFlight()

| Colonne | Unité |
| --- | --- |
| temps_ms | ms depuis le démarrage |
| etat | 0 au sol, 1 montée, 2 descente, 3 posée |
| altitude_m · pression_Pa · temperature_C | m (par rapport au sol), Pa, °C |
| ax_ms2 · ay_ms2 · az_ms2 | m/s² |
| gx_dps · gy_dps · gz_dps | °/s |
| batterie_V | V |

# TÉLÉMÉTRIE

Gunther.printFlight(port) envoie la même ligne que Gunther.logFlight() sur un port série : Serial pour le moniteur ou le traceur série, Serial1 pour un module radio branché sur Tx / Rx. Gunther.printFlightHeader(port) envoie la ligne d’en-tête.

Serial1.begin(9600);                 // vitesse du module radio

...

static uint32_t dernier = 0;

if (millis() - dernier >= 200) {     // 5 lignes par seconde

dernier = millis();

Gunther.printFlight(Serial1);

}

Une radio lente (9600 bauds) envoie environ 10 lignes par seconde au maximum : ne pas appeler printFlight à chaque tour de loop().

# PROGRAMME DE VOL TYPE

Exemple 10_Atterrissage_Bips : auto-test, enregistrement, ouverture à l’apogée avec sécurité, puis l’altitude bipée en boucle une fois au sol.

#include <Gunther.h>

void setup() {

Gunther.begin();

Gunther.servoAngles(1, 0, 90);

Gunther.servoClose(1);

Gunther.setApogeeTimeout(8000);  // ouverture forcée à 8 s

if (Gunther.selfTest() != GUNTHER_OK) {

while (true) { Gunther.ledToggle(4); delay(200); }

}

Gunther.logBegin();

Gunther.led(1, true);            // prête

}

void loop() {

Gunther.update();

Gunther.logFlight();

if (Gunther.apogee()) Gunther.servoOpen(1);

if (Gunther.landed()) {

Gunther.logClose();

Gunther.servoDetach(1);

while (true) { Gunther.beepAltitude(); delay(5000); }

}

delay(10);

}

# EXEMPLES FOURNIS

Dans Fichier › Exemples › Gunther :

| Exemple | Contenu |
| --- | --- |
| 01_Clignotant | Faire clignoter les LED |
| 02_Buzzer | Un bip toutes les secondes |
| 03_Ejection_Servo | Ouverture de la trappe à l’apogée, sécurité à 8 s |
| 04_Batterie | Tension de la pile sur le moniteur série |
| 05_Scanner_I2C | Liste les composants présents sur le bus I2C |
| 06_Test_Carte | Capteurs, carte SD, pile, puis LED, switchs et jack en continu |
| 07_Vol_Complet | Vol complet avec enregistrement et ouverture à l’apogée |
| 08_Capteurs | Affiche baromètre et centrale sur le moniteur série |
| 09_Test_Fabrication | Test guidé d’une carte neuve, élément par élément |
| 10_Atterrissage_Bips | Vol complet, atterrissage et altitude bipée |
| 11_Telemetrie | Données de vol envoyées par radio sur Serial1 |

# EN CAS DE PROBLÈME

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Le téléversement échoue | Double appui sur RESET (la LED 1 pulse), puis relancer le téléversement |
| Pas de port USB dans l’IDE | Câble USB de charge seule : en prendre un qui transmet les données. Sinon double appui sur RESET |
| 1 bip long + 1 bip court | Baromètre non détecté : vérifier la soudure du capteur ALT |
| 1 bip long + 3 bips courts | Carte SD absente, mal insérée ou non formatée (FAT32 ou exFAT) |
| Le décollage se déclenche tout seul | Jack mal enfoncé ou absent : Gunther.jackPlugged() doit valoir true au sol |
| L’apogée est détectée trop tôt | Augmenter setApogeeDrop ou setApogeeMinTime ; protéger le baromètre du vent et de la lumière |
| Le servo tremble ou chauffe | Pile trop faible pour le +5V, ou angle hors des butées : réduire l’angle |
| Rien sur le moniteur série | Serial.begin(115200) dans setup(), et choisir le bon port |

# CONTACT ET VERSION

Références

- Code et paquet Arduino : https://github.com/Arkyos03/Gunther.ino-Arduino

- Pour plus d’information sur Air ESIEA : https://airesiea.org

Contact

Pour toute question sur la carte, contactez Arkyos03 ou l’association :

Courriel : air-esiea@et.esiea.fr

Date et version

Manuel mode simplifié : version 1.2, 26/10/2026. Carte : Gunther.ino Rev A. Paquet Arduino : 0.1.5.